ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор продукции LEMARK! Сантехника LEMARK обеспечит вам удобство и комфорт!

Сантехника LEMARK производится со всеми стандартами и техническими условиями, установленными в РФ

Смесителя для ванны на 4 отверстия, керамич. картридж 35 мм Sedal, с душевой лейкой в комплекте.

НАЗНАЧЕНИЕ

Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения, удовлетворяющей следующим параметрам:

Рабочее давление – 0,4 МПА

Максимальное рабочее давление – до 1МПа

Пиковое давление (краткосрочное тестирование – опрессовка системы) – до 1,6 МПа

Максимальная температура горячей воды – до 90 градусов по шкале Цельсия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изделия изготовлено в соответствие с требованиями СНиП 2.04.01.85, ГОСТ 25809-86, ГОСТ 19681-94. Для производства всех металлических элементов, вступающих в непосредственный контакт с протекающей водой использована латунь (сплав цинка и меди). Содержание свинца в сплаве – до 1,8% (требования Санитарных Норм и Правил в РФ допускают содержание свинца в изделиях такого типа до 2,5%).

Все резинотехнические изделия выполнены из материала EPDM или ПВХ (нетоксичный каучук).

Герметичность – 1-я группа (полная герметичность в закрытом состоянии).

Гарантийный период – 4 года. Плановый срок эксплуатации – 30 лет.

Комплектность смесителя для ванны на четыре отверстия:

- Излив – наполнитель повортный.

- Блок смешивания воды.

- Переключатель – дивертор с распределительным механизмом.

- Шланг ПВХ повышенной прочности с двузагибной латунной хром. оплеткой + фильтр + свинцовый отвес + лейка цилиндрическая.

- Гибкая подводка Стандарт ½- 2 шт.

- Подводка ГИГАНТ ½ - 2 шт.

- Набор для крепления на горизонтальную поверхность:

- Подставка-фиксатор для установки на горизонтальную поверхность

- С – образное крепление

- С – образная прокладка

-  прокладка резиновая круглая большая

-  прокладка резиновая круглая малая ( для дешевой лейки)

8. Стяжка – 3 шт.

9. Шестигранник -1 шт.

10. Паспорт изделия.

11. Гарантийный талон.

СПОСОБ СБОРКИ И МОНТАЖА смесителя для ванны на четыре отверстия:

ВНИМАНИЕ:

Необходимо обеспечить свободный доступ к смесителю до и после монтажа

(в случае необходимости плановой замены расходных запчастей).

- Присоедините к блоку смешивания воды гибкие подводки и подводку ГИГАНТ. Установите блок смешивания воды  в заранее подготовленное отверстие в ванной, используя набор для крепления на горизонтальную поверхность. Затяните соединение гаечным ключом или плоскогубцами. Подсоедините гибкие подводки к трубам путем накручивания гаек на трубу.  Для герметизации соединения используйте паклю или Фум-ленту в качестве герметика, накручивая их на трубу.

ВНИМАНИЕ:

необходимо обеспечить небольшое свободное провисание подводки. Не допускайте натяжения и “перекручивания” подводки – это может привести к разрыву стальной оплетки и внутреннего шланга.

-  Установите переключатель – дивертор на ванну. Подключите к боковому выходу ГИГАНТ от блока смешивания воды.

Затем подключите второй ГИГАНТ к нижнему выходу.

- Установите излив – наполнитель поворотный на ванну. Подключите к изливу свободный  ГИГАНТ  от перключателя –дивертора.

- Установите душевой шланг. Подключите его к переключетелю – дивертору.

Установите на душевом шланге свинцовый отвес на расстояние 70 см. от места крепления душевого шланга к переключателю – дивертору (70 см. - оптимальное рекомендованное расстояние для автоматического возврата шланга с лейкой на исходную позицию).

Минимальное допустимое расстояние установки свинцового отвеса 20 см. от места крепления душевого шланга к переключателю – дивертору.

Зафиксируйте свинцовый отвес на шланге с помощью пластиковой стяжки.

ВНИМАНИЕ:

При недостаточном  давлении (менее 3 атм.) водопроводной системы, переключая поток воды с излива на душевую лейку, вода может поступать частично или не поступать полностью.

Для решения возникшей ситуации рекомендуем:

- Уменьшить длину пружины на ½.

  - Открутить гайку-переходник.

  - Снять наружный рассекатель обратного клапана.

  - Извлеченную пружину, обрезать посередине.

  - Вставить ½  часть пружины.

  - Вставить наружный рассекатель обратного клапана.

  - Закрутить гайку-переходник.

- Извлечь пружину из обратного клапана.

  - Открутить гайку-переходник.

  - Снять наружный рассекатель обратного клапана.

  - Извлеченную пружину.

  - Вставить наружный рассекатель обратного клапана.

  - Закрутить гайку-переходник.

- Извлечь обратный клапан.

  - Открутить гайку-переходник.

  - Снять наружный рассекатель обратного клапана.

  - Достать пружину

  - Достать запорный клапан.

  - Закрутить гайку-переходник.

При изменении данного заводского конструктива сохранятся гарантийный срок смесителя - 4 года.

Уход.

При очистке смесителя используйте только средства, изготовленные на мыльной основе. Не используйте для очистки абразивные порошковые средства, а так же вещества, содержащие спирт, аммоний, соляную, серную, азотную или фосфорную кислоту или бактерицидные вещества. Средства с такими составами повреждают хром - никелевое покрытие (негарантийный случай).

Способ эксплуатации.

Смеситель для ванны на 4 отверстия:

а. поворотом рукоятки (блока смешивания воды)  вправо/влево на 90 градусов производится пуск, остановка и регулирования количества и температуры водной струи.

b. поворотом рукоятки ( переключатель - дивертор) вправо/влево происходит переключение потока воды с излива (излив – наполнитель повортный) на душевую лейку.

www.lemark.su